Bài tập 9

Cho động cơ bơm nước một pha có công suất định mức Pđm = 2 HP, điện áp định mức 220 V, tần số f = 50 Hz, số cực 2p = 2, tốc độ định mức nđm = 2980 vòng/phút, hiệu suất định mức đm = 78 %, hệ số công suất định mức cosđm = 0,8. Nguồn điện xoay chiều một pha có điện áp 220 V, tần số 50 Hz, cho 1HP  750 W. Hãy tính dòng điện định mức của động cơ bơm nước

Giải

Công suất định mức của động cơ

Do 1HP = 750 W

Pđm =2 ×750=1500 W

Dòng điện định mức của động cơ

Pđm= Vđm × Iđm×cos ×

Iđm = Pđm Vđm ×cos ×  = 1500 220 ×0,8 ×0,78 =10,92 A

Chọn câu trả lời

- 8,91 	b. 9,75	c. 10,92	d. 11, 58