Bài tập 1

Cho động cơ không đồng bộ ba pha có số cực 2p = 2, động cơ được cấp nguồn điện xoay chiều ba pha có tần số f = 50 Hz. Bảng lý lịch của động cơ có ghi tốc độ định mức nđm = 2880 vòng/phút. Hãy tính hệ số trượt của động cơ đang mang tải định mức

Giải

Tốc độ từ trường quay của động cơ

n1= 60 ×fp = 60 ×501=3000 vòng/phút

Hệ số trượt của động cơ

n1 =  3000 vòng/phút

n2 = 2880 vòng/phút

s= n1-n2n1  = 3000- 28803000 =0,04

Chọn câu trả lời

- 0,02 	b. 0,04	c. 0,05 	d. 0,06