Bài tập 11

Cho động cơ không đồng bộ ba pha có số cực 2p = 2, động cơ được cấp nguồn điện xoay chiều ba pha có tần số f = 50 Hz. Hệ số trượt của động cơ đang mang tải định mức là s = 0,025 . Hãy tính tốc độ định mức của động cơ nđm

Giải

Tốc độ từ trường quay của động cơ

n1= 60 ×fp = 60 ×501=3000 vòng/phút

Hệ số trượt của động cơ

n1 =  3000 vòng/phút

s = 0,025

n2= n1-s × n1= 3000-0,025×3000=2925 vòng/phút

Chọn câu trả lời

- 2915 	b. 2920	c. 2925 	d. 2935