Bài tập 13

Cho động cơ không đồng bộ ba pha có số cực 2p = 6, động cơ được cấp nguồn điện xoay chiều ba pha có tần số f = 50 Hz. Hệ số trượt của động cơ đang mang tải định mức là s = 0,035. Hãy tính tốc độ định mức của động cơ nđm

Giải

Tốc độ từ trường quay của động cơ

n1= 60 ×fp = 60 ×503=1000 vòng/phút

Hệ số trượt của động cơ

n1 =  1000 vòng/phút

s = 0,035

n2= n1-s × n1=1000-0,035 ×1000=965 vòng/phút

Chọn câu trả lời

- 946 	b. 950	c. 958 	d. 965