Bài tập 14

Cho động cơ không đồng bộ ba pha có số cực 2p = 8, động cơ được cấp nguồn điện xoay chiều ba pha có tần số f = 50 Hz. Hệ số trượt của động cơ đang mang tải định mức là s = 0,02 . Hãy tính tốc độ định mức của động cơ nđm

Giải

Tốc độ từ trường quay của động cơ

n1= 60 ×fp = 60 ×504=750 vòng/phút

Hệ số trượt của động cơ

n1 =  750 vòng/phút

s = 0,02

n2= n1-s × n1=750-0,02 ×750=735 vòng/phút

Chọn câu trả lời

- 730 	b. 735	c. 738 	d. 740