Bài tập 15

Cho động cơ không đồng bộ ba pha có số cực 2p = 10, động cơ được cấp nguồn điện xoay chiều ba pha có tần số f = 50 Hz. Hệ số trượt của động cơ đang mang tải định mức là s = 0,045 . Hãy tính tốc độ định mức của động cơ nđm

Giải

Tốc độ từ trường quay của động cơ

n1= 60 ×fp = 60 ×505=600 vòng/phút

Hệ số trượt của động cơ

n1 =  600 vòng/phút

s = 0,045

n2= n1-s × n1=600-0,045 ×600=573 vòng/ phút

Chọn câu trả lời

- 573 	b. 578	c. 560 	d. 565