Bài tập 16

Cho động cơ không đồng bộ ba pha có công suất định mức Pđm = 20 HP, số cực 2p = 4, điện áp dây định mức Y/ - 380V/220V, tần số f = 50 Hz, hiệu suất định mức đm = 88 %, hệ số công suất định mức cosđm = 0,86, tổn hao đồng rotor là 400 W, tổn hao ma sát cơ quạt gió là 180 W, cho 1HP ≈ 750 W. Hãy tính hệ số trượt của động cơ tại tải định mức

Giải

Công suất cơ trên trục động cơ

P2=Pđm =20 ×750=15000 W

Pcơ =P2+ Pmq =15000+180=15180 W

Hệ số trượt của động cơ

Pđiện từ = Pcơ+Pj2=15180+400=15580 W

s= Pj2Pđiện từ  = 40015580 =0,025

Chọn câu trả lời

- 0,025 	b. 0,03	c. 0,035 	d. 0,039