Bài tập 6

Cho động cơ không đồng bộ ba pha có số cực 2p = 2, động cơ được cấp nguồn điện xoay chiều ba pha có tần số f = 60 Hz. Bảng lý lịch của động cơ có ghi tốc độ định mức nđm = 3528 vòng/phút. Hãy tính hệ số trượt của động cơ đang mang tải định mức

Giải

Tốc độ từ trường quay của động cơ

n1= 60 ×fp = 60 ×601=3600 vòng/phút

Hệ số trượt của động cơ

n1 =  3600 vòng/phút

n2 = 3528 vòng/phút

s= n1-n2n1  = 3600- 35283600 =0,02

Chọn câu trả lời

- 0,02 	b. 0,03	c. 0,05 	d. 0,06