Bài tập 8

Cho động cơ không đồng bộ ba pha có số cực 2p = 6, động cơ được cấp nguồn điện xoay chiều ba pha có tần số f = 60 Hz. Bảng lý lịch của động cơ có ghi tốc độ định mức nđm = 1128 vòng/phút. Hãy tính hệ số trượt của động cơ tại tải định mức

Giải

Tốc độ từ trường quay của động cơ

n1= 60 ×fp = 60 ×603=1200 vòng/phút

Hệ số trượt của động cơ

n1 =  1200 vòng/phút

n2 = 1128 vòng/phút

s= n1-n2n1  = 1200- 11281200 =0,06

Chọn câu trả lời

- 0,05 	b. 0,06	c. 0,03 	d. 0,04