Bài tập 1

Cho một động cơ không đồng bộ ba pha ra 6 đầu dây có thông số điện trở sau: pha A có RAX = 2 , pha B có RBY = 2 , pha C có RCZ = 2 . Động cơ trên đấu  ra ba đầu dây ký hiệu A, B, C. Đo điện trở các đầu dây RAB, RAC, RBC có giá trị nào sau đây:

Giải

Bộ dây stator động cơ đấu  ra ba đầu dây ký hiệu A, B, C; khi đo hai đầu dây bất kỳ điện trở là do hai cuộn dây của hai pha mắc nối tiếp và sau đó mắc song song với cuộn dây pha còn lại, do đó:

RAB =RAB ×(RBC + RAC)RAB+(RBC + RAC ) = 2 ×(2+2)2+(2+2)=1,33

Chọn câu trả lời

- 1,16	b. 1,25	c. 1,33	d. 1,45