Bài tập 5

Trên nhãn hiệu của nhóm động cơ không đồng bộ ba pha có thông số sau:

Động cơ 1: Pđm = 22 KW; Y/- 380V/220V; Y/- 44A/75A; số cực 4; tốc độ nđm = 1450 vòng/phút;  đm = 89%; cosđm = 0,86, tần số f = 50 Hz; cấp cách điện F

Động cơ 2: Pđm = 25 KW; Y/- 760V/440V; Y/- 24,8A/42,9A; số cực 4; tốc độ nđm = 1450 vòng/phút;  đm = 89%; cosđm = 0,86, tần số f = 50 Hz; cấp cách điện F

Động cơ 3: Pđm = 30 KW; Y/- 860V/500V; Y/- 26A/45A; số cực 4; tốc độ nđm = 1450 vòng/phút;  đm = 89%; cosđm = 0,86, tần số f = 50 Hz; cấp cách điện F

Động cơ 4: Pđm = 37 KW; Y/- 660V/380V; Y/- 42A/72,7A; số cực 4; tốc độ nđm = 1450 vòng/phút;  đm = 90%; cosđm = 0,86, tần số f = 50 Hz; cấp cách điện F

Động cơ 5: Pđm = 11 KW; Y/- 220V/127V; Y/- 39A/67,5A; số cực 4; tốc độ nđm = 1450 vòng/phút;  đm = 87%; cosđm = 0,86, tần số f = 50 Hz; cấp cách điện B

Cho nguồn điện xoay chiều ba pha có điện áp dây 220 V, tần số f = 50 Hz. Hãy chọn động cơ khởi động đổi nối sao/ tam giác trong nguồn điện trên

Giải

Chọn động cơ 1; vì động cơ này lúc khởi động bộ dây stator đấu Y điện áp 380 V; làm việc dài hạn bộ dây stator ở cách đấu tam giác điện áp 220 V bằng điện áp nguồn Vdây = 220 V.

Chọn câu trả lời

- Động cơ 1 	b. Động cơ 4	c. Động cơ 2	d. Động cơ 5