Bài tập 1

Cho động cơ không đồng bộ ba pha có công suất định mức Pđm = 175 HP, số cực 2p = 4, điện áp dây định mức Y/ - 380V/220V, hệ số công suất định mức cosđm = 0,87, tốc độ định mức nđm = 1450 vòng/phút, hiệu suất định mức đm = 93 %. Nguồn điện xoay chiều ba pha điện áp dây 380V, tần số nguồn điện f = 50 Hz, cho 1HP  750 W. Hãy tính dòng điện định mức của động cơ

Giải

Do 1 HP = 750 W

Vậy Pđm=175 ×750=131.250 W

Do điện áp nguồn Vd = 380 V, vậy bộ dây stator động cơ đấu Y

Dòng điện định mức của động cơ

Pđm= 3 × Vđm × Iđm×cos ×

Iđm = Pđm3 × Vđm ×cos ×  = 131.250 3 ×380 ×0,87 ×0,93 =246,46 A

Chọn câu trả lời

- 241,87 	b. 255,68	c. 250,89	d. 246,46