Bài tập 10

Cho động cơ không đồng bộ ba pha có công suất định mức Pđm = 180 HP, điện áp dây định mức Y/ - 500V/288V, số cực của động cơ 2p = 6, hệ số công suất định mức cosđm = 0,87, tốc độ định mức của động cơ nđm =  960 vòng/phút, hiệu suất định mức đm = 94%. Nguồn điện xoay chiều ba pha điện áp dây 500 V, tần số nguồn điện f = 60 Hz, cho 1 HP  750 W. Hãy tính dòng điện định mức của động cơ

Giải

Công suất của động cơ

Do 1 HP = 750 W

Pđm=750 ×180=135.000 W

Do điện áp nguồn ba pha có điện áp 500 V, bộ dây stator động cơ đấu Y

Dòng điện định mức của động cơ

Pđm= 3 × Vđm × Iđm×cos ×

Iđm = Pđm3 × Vđm ×cos × = 135.000 3 ×500 ×0,87 ×0,94 =190,61 A

Chọn câu trả lời

- 187,42 	b. 190,61	c. 194,79	d. 198,38