Bài tập 11

Cho động cơ không đồng bộ ba pha có công suất định mức Pđm = 15 HP, điện áp dây định mức Y/ - 500V/288V, số cực của động cơ 2p = 4, hệ số công suất định mức cosđm = 0,86, tốc độ định mức của động cơ nđm =  1460 vòng/phút, hiệu suất định mức đm = 87%. Nguồn điện xoay chiều ba pha điện áp dây 288 V, tần số nguồn điện f = 60 Hz, cho 1 HP  750 W. Hãy tính dòng điện định mức của động cơ

Giải

Công suất của động cơ

Do 1 HP = 750 W

Pđm=750 ×15=11.250 W

Do điện áp nguồn ba pha có điện áp 288 V, bộ dây stator động cơ đấu

Dòng điện định mức của động cơ

Pđm= 3 × Vđm × Iđm×cos ×

Iđm = Pđm3 × Vđm ×cos × = 11.250 3 ×288 ×0,86 ×0,87 =30,14 A

Chọn câu trả lời

- 25,92 	b. 28,61	c. 30,14	d. 32,38