Bài tập 12

Cho động cơ không đồng bộ ba pha có công suất định mức Pđm = 190 HP, điện áp định mức 440V/ 254V, tần số f = 50 Hz, số cực 2p = 4, tốc độ định mức nđm = 1470 vòng/phút, tổn hao ma sát cơ quạt gió chiếm 15 % tổng tổn hao động cơ, hiệu suất định mức đm = 94 %, hệ số công suất định mức cosđm = 0,87. Nguồn điện xoay chiều ba pha điện áp dây 380 V, tần số f = 50 Hz, cho 1 HP  750 W. Hãy tính momen cơ ra định mức trên trục lúc tải định mức

Giải

Công suất điện cấp vào động cơ

Do 1 HP = 750 W

Pđm =750 ×190=142.500 W

= P2P1

Vậy  P1= P2 = 142.5000,94 =151.595,74 W

Tổng tổn hao của động cơ

Ptổng tổn hao = P1- Pđm =151.595,75 -142.500=9095,74 W

Pmq = 15 % × Ptổng tổn hao=0,15 ×9095,74=1364,36 W

Pcơ = Pđm + Pmq=142.500+1364,36=143.864,36 W

Tính momen cơ ra định mức trên trục lúc tải định mức

M2= 9,55 ×Pcơn2 = 9,55 × 143.864,361470=97,86 N.m

Chọn câu trả lời

- 92,49	b. 95,57	c. 97,86	d. 99,63