Bài tập 13

Cho động cơ không đồng bộ ba pha có công suất định mức Pđm = 200 HP, điện áp định mức 380V/ 220V, tần số f = 50 Hz, số cực 2p = 6, tổn hao lõi thép chiếm 25 % tổng tổn hao động cơ, tổn hao đồng stator chiếm 35 % tổng tổn hao động cơ, hiệu suất định mức đm = 94 %, hệ số công suất định mức cosđm = 0,87. Nguồn điện xoay chiều ba pha điện áp dây 380 V, tần số f = 50 Hz, cho 1 HP  750 W. Hãy tính momen cơ ra định mức trên trục lúc tải định mức

Giải

Công suất điện cấp vào động cơ

Do 1 HP = 750 W

Pđm =750 ×200=150.000 W

= P2P1

Vậy  P1= P2 = 150.0000,94 =159.574,46 W

Tổng tổn hao lõi thép, tổn hao đồng stator của động cơ

Ptổng tổn hao = P1- Pđm =159.574,46 -150.000=9574,46 W

Pthép = 25 % × Ptổng tổn hao=0,25 ×9574,46=2393,61 W

Pj1 = 35 % × Ptổng tổn hao =0,35 ×9574,46=3351,06 W

Tính Pđiện từ

Pđiện từ = P1- Pthép- Pj1=159.574,46-2393,61-3351,06=153.829,79 W

Tính momen cơ ra định mức trên trục lúc tải định mức

n1= 60 ×fp= 60 ×503=1000 vòng/phút

M2= 9,55 ×Pđiện từn1 = 9,55 × 153.829,791000=153,82 N.m

Chọn câu trả lời

- 145,49	b. 153,82	c. 155,86	d. 160,71