Bài tập 14

Cho động cơ không đồng bộ ba pha dùng trong hệ thống bơm nước cho khu công nghiệp đang hoạt động với tải định mức, dùng thiết bị điện đo được các thông số sau:

Dòng điện 85 A

Điện áp dây 380 V

Hệ số cos = 0,86

Hãy tính công suất điện cấp vào bộ dây stator động cơ

Giải

Công suất điện cấp vào động cơ

P1 =3 ×Vđm× Iđm×cos=3 ×380 ×85 ×0,86=48.112,9 W

Chọn câu trả lời

- 45.752,8	b. 46.852,6	c. 48.112,9	d. 50.210,7