Bài tập 15

Cho động cơ không đồng bộ ba pha dùng để kéo hệ thống cán thép đang hoạt động với tải định mức, dùng thiết bị điện đo được các thông số sau:

Dòng điện 260 A

Điện áp dây 380 V

Hệ số cos = 0,87

Trên nhãn động cơ có ghi công suất 140 KW. Hãy tính hiệu suất của động cơ

Giải

Công suất điện cấp vào động cơ

P1 =3 ×Vđm× Iđm×cos=3 ×380 ×260 ×0,87=148.880,15 W

Hiệu suất của động cơ

P2=140.000 W

= P2P1= 140.000148.880,15=0,94

Chọn câu trả lời

- 0,91	b. 0,92	c. 0,93	d. 0,94