Bài tập 16

Cho động cơ không đồng bộ ba pha của chiêu lơ (máy lạnh trung tâm) đang hoạt động với tải định mức, dùng thiết bị điện đo được các thông số sau:

Dòng điện 190 A

Điện áp dây 380 V

Hệ số cos = 0,87

Trên nhãn động cơ có ghi hiệu suất  = 0,92. Hãy tính công suất ra trên trục động cơ

Giải

Công suất điện cấp vào động cơ

P1 =3 ×Vđm× Iđm×cos=3 ×380 ×190 ×0,87=108.797,03 W

Hiệu suất của động cơ

P1=108.797,03 W

= 0,92

Vậy công suất ra trên trục động cơ

P2 =P1 × = 108.797,03 ×0,92=100.093,27 W

Chọn câu trả lời

- 100.093,27	b. 99.985,34	c. 102.461,78	d. 104.749, 48