Bài tập 2

Cho động cơ không đồng bộ ba pha có công suất định mức Pđm = 250 HP, số cực 2p = 4, điện áp dây định mức Y/ - 380V/220V, tần số f = 50 Hz, hệ số công suất định mức cosđm = 0,87, tốc độ định mức nđm = 1470 vòng/phút, hiệu suất định mức của động cơ là đm = 94 %. Nguồn điện xoay chiều ba pha điện áp dây 220V, tần số nguồn điện f = 50 Hz, cho 1HP  750 W. Hãy tính dòng điện định mức của động cơ

Giải

Do 1 HP = 750 W

Vậy Pđm=250 ×750=187.500 W

Do điện áp nguồn ba pha có Vd = 220 V, vậy bộ dây stator động cơ đấu

Dòng điện định mức của động cơ

Pđm= 3 × Vđm × Iđm×cos ×

Iđm = Pđm3 × Vđm ×cos ×  = 187.500 3 ×220 ×0,87 ×0,94 =601,68 A

Chọn câu trả lời

- 598,98 	b. 605,37	c. 601,68	d. 612,56