Bài tập 3

Cho động cơ không đồng bộ ba pha có công suất định mức Pđm = 136 HP, điện áp dây định mức Y/ - 440V/254V, số cực của động cơ 2p = 6, hệ số công suất định mức cosđm = 0,87, tốc độ định mức của động cơ nđm =  980 vòng/phút, hiệu suất định mức đm = 92 %. Nguồn điện xoay chiều ba pha điện áp dây 440V, tần số nguồn điện f = 60 Hz, cho 1 HP  750 W. Hãy tính dòng điện định mức của động cơ

Giải

Công suất của động cơ

Do 1 HP = 750 W

Pđm=750 ×136=102.000 W

Do điện áp nguồn ba pha có điện áp 440 V, bộ dây stator động cơ đấu Y

Dòng điện định mức của động cơ

Pđm= 3 × Vđm × Iđm×cos ×

Iđm = Pđm3 × Vđm ×cos × = 102.000 3 ×440 ×0,87 ×0,92 =167,21 A

Chọn câu trả lời

- 165,35 	b. 172,78	c. 170,92	d. 167,21