Bài tập 5

Cho động cơ không đồng bộ ba pha có công suất định mức Pđm = 70 HP, điện áp định mức 380V/ 220V, tần số f = 50 Hz, số cực 2p = 4, tổn hao đồng stator 1598 W, tổn hao đồng rotor 1150 W, tổn hao ma sát cơ quạt gió 685 W, hiệu suất định mức đm = 91 %, hệ số công suất định mức cosđm = 0,86. Nguồn điện xoay chiều ba pha điện áp dây 380 V, tần số f = 50 Hz, cho 1 HP  750 W. Hãy tính tổn hao thép của động cơ

Giải

Công suất điện cấp vào động cơ

Do 1 HP = 750 W

Pđm =750 ×70=52.500 W

= P2P1

Vậy  P1= P2 = 52.5000,91 =57.692,30 W

Tổng tổn hao của động cơ

Ptổng tổn hao = P1- Pđm =57.692,30 -52.500=5192,30 W

Pthép = Ptổng tổn hao- Pj1- Pj2- Pmq

Pthép = 5192,30- 1598- 1150 - 685=1759,30 W

Chọn câu trả lời

- 1759,30	b. 1795,42	c. 1810,27	d. 1695,50