Bài tập 6

Cho động cơ không đồng bộ ba pha có công suất định mức Pđm = 7,5 KW, điện áp định mức Y/ - 380V/220V, tần số f = 50 Hz, số cực là 6 cực, tốc độ định mức nđm = 970 vòng/phút, hiệu suất định mức đm = 85 %, hệ số công suất định mức cosđm = 0,83. Tổn hao ma sát quạt gió bằng 15 % tổng tổn hao của động cơ.  Nguồn điện xoay chiều ba pha có điện áp dây 220 V, tần số 50 Hz. Hãy tính công suất điện từ cấp vào rotor động cơ

Giải

Tính hệ số trượt s

n1=60 ×fp = 60 ×503 = 1000 vòng/phút

n2=970 vòng/phút

s= n1-n2n1= 1000-970 1000=0,03

Công suất điện từ vào rotor động cơ

=PđmP1

P1 = Pđm= 75000,85 =8823,52 W

Ptổng tổn hao =P1- Pđm=8823,52-7500=1323,52 W

Pmq=15 % × Ptổng tổn hao =0,15 ×1323,52=198,52 W

Pcơ= Pđm+ Pmq = 7500+198,52=  7698,52 W

Pđiện từ=Pcơ1- s= 7698,521- 0,03=7936,61  W

Chọn câu trả lời

- 7994,13 	b. 7739,06	c. 7826,59	d. 7936,61