Bài tập 7

Cho động cơ không đồng bộ ba pha có công suất định mức Pđm = 70 HP, điện áp định mức 380V/ 220V, tần số f = 50 Hz, số cực 2p = 4, tốc độ định mức nđm = 1470 vòng/phút, tổn hao ma sát cơ quạt gió chiếm 12 % tổng tổn hao động cơ, hiệu suất định mức đm = 91 %, hệ số công suất định mức cosđm = 0,86. Nguồn điện xoay chiều ba pha điện áp dây 380 V, tần số f = 50 Hz, cho 1 HP  750 W. Hãy tính tổn đồng rotor của động cơ

Giải

Công suất điện cấp vào động cơ

Do 1 HP = 750 W

Pđm =750 ×70=52.500 W

= P2P1

Vậy  P1= P2 = 52.5000,91 =57.692,30 W

Tổng tổn hao của động cơ

Ptổng tổn hao = P1- Pđm =57.692,30 -52.500=5192,30 W

Pmq = 12 % × Ptổng tổn hao=0,12 ×5192,3=623,07 W

Pcơ = Pđm + Pmq=52.500+623,07=53.123,07 W

Tính hệ số trượt s và Pđiện từ

n1= 60 ×fp= 60 ×50 2=1500 vòng /phút

s= n1- n2 n2= 1500-14701500=0,02

Pđiện từ = Pcơ1-s= 53.123,071-0,02=54.207,21 W

Tính tổn hao đồng rotor của động cơ

Pj2=s × Pđiện từ =0,02 ×54.207,21=1084,14 W

Chọn câu trả lời

- 1084,14	b. 1095,42	c. 1010,27	d. 1102,50