Bài tập 8

Cho động cơ không đồng bộ ba pha có công suất định mức Pđm = 80 HP, điện áp định mức 380V/ 220V, tần số f = 50 Hz, số cực 2p = 6, tốc độ định mức nđm = 980 vòng/phút, tổn hao đồng rotor chiếm  36 % tổng tổn hao động cơ, hiệu suất định mức đm = 92 %, hệ số công suất định mức cosđm = 0,87. Nguồn điện xoay chiều ba pha điện áp dây 380 V, tần số f = 50 Hz, cho 1 HP  750 W. Hãy tính tổn hao ma sát quạt gió của động cơ

Giải

Công suất điện cấp vào động cơ

Do 1 HP = 750 W

Pđm =750 ×80=60.000 W

= P2P1

Vậy  P1= P2 = 60.0000,92 =65.217,39  W

Tổng tổn hao của động cơ

Ptổng tổn hao = P1- Pđm =65.217,39 -60.000=5217,39 W

Pj2 = 36% × Ptổng tổn hao=0,36 ×5217,39=1878,26 W

Tính hệ số trượt s và Pđiện từ

n1= 60 ×fp= 60 ×50 3=1000 vòng /phút

s= n1- n2 n2= 1000-9701000=0,03

Pđiện từ = Pj2s= 1878,260,03=62.608,68 W

Tính tổn hao ma sát quạt gió của động cơ

Pmq=Pđiện từ- Pj2- Pđm=62.608,68-1878,26-60.000=730,42 W

Chọn câu trả lời

- 725,96	b. 730,42	c. 740,89	d. 745,68