Bài tập 9

Cho động cơ không đồng bộ ba pha có công suất định mức Pđm = 45 HP, điện áp dây định mức Y/ - 440V/254V, số cực của động cơ 2p = 6, hệ số công suất định mức cosđm = 0,86, tốc độ định mức của động cơ nđm =  970 vòng/phút, hiệu suất định mức đm = 90%. Nguồn điện xoay chiều ba pha điện áp dây 254 V, tần số nguồn điện f = 60 Hz, cho 1 HP  750 W. Hãy tính dòng điện định mức của động cơ

Giải

Công suất của động cơ

Do 1 HP = 750 W

Pđm=750 ×45=33.750 W

Do điện áp nguồn ba pha có điện áp 254 V, bộ dây stator động cơ đấu

Dòng điện định mức của động cơ

Pđm= 3 × Vđm × Iđm×cos ×

Iđm = Pđm3 × Vđm ×cos × = 33.750 3 ×254 ×0,86 ×0,9 =99,11 A

Chọn câu trả lời

- 90,47 	b. 95,78	c. 99,11	d. 102,78