Bài tập 10

Cho động cơ máy bơm nước không đồng bộ một pha có công suất định mức Pđm = 2 HP, điện áp định mức Vđm = 220V, tần số f = 50 Hz, số cực 2p = 2, tổn hao đồng rotor 85 W, tổn hao ma sát cơ quạt gió 42 W, hiệu suất định mức đm = 78 %, hệ số công suất định mức cosđm = 0,8. Nguồn điện xoay chiều một pha có điện áp 220 V, tần số 50 Hz, cho 1 HP ≈ 750 W. Hãy tính tốc độ định mức của động cơ bơm nước ở tải định mức

Giải

Công suất cơ trên trục động cơ

P2=Pđm =2 ×750=1500 W

Pcơ =P2+ Pmq =1500+42=1542 W

Hệ số trượt của động cơ

Pđiện từ = Pcơ+Pj2=1542+85=1627 W

s= Pj2Pđiện từ  = 851627 =0,052

Tốc độ định mức của động cơ

n1= 60 ×fp = 60 ×501=3000 vòng/phút

n2 = n1-(s×n1) =3000-(0,052 ×3000)=2844 vòng/phút

Chọn câu trả lời

- 2844 	b. 2865	c. 2875	d. 2750