Bài tập 11

Cho động cơ quạt trần không đồng bộ một pha có công suất định mức Pđm = 70 W, điện áp định mức Vđm = 220V, tần số f = 50 Hz, số cực 2p = 12, tổn hao đồng rotor là 4 W, tổn hao ma sát cơ quạt gió lá 2 W, hiệu suất định mức đm = 72 %, hệ số công suất định mức cosđm = 0,75. Nguồn điện xoay chiều một pha có điện áp 220 V, tần số 50 Hz. Hãy tính tốc độ định mức của động cơ quạt trần ở tải định mức

Giải

Công suất cơ trên trục động cơ

Pcơ =P2+ Pmq =70+2=72 W

Hệ số trượt của động cơ

Pđiện từ = Pcơ+Pj2=72+4=76 W

s= Pj2Pđiện từ  = 476 =0,052

Tốc độ định mức của động cơ

n1= 60 ×fp = 60 ×506=500 vòng/phút

n2 = n1-(s×n1) =500-(0,052 ×500)=474 vòng/phút

Chọn câu trả lời

- 470 	b. 474	c. 475	d. 478