Bài tập 3

Cho động cơ không đồng bộ ba pha có số cực 2p = 6, động cơ được cấp nguồn điện xoay chiều ba pha có tần số f = 50 Hz. Bảng lý lịch của động cơ có ghi tốc độ định mức nđm = 970 vòng/phút. Hãy tính tần số dòng điện phía rotor f2 khi động cơ đang mang tải định mức

Giải

Tốc độ từ trường quay của động cơ

n1= 60 ×fp = 60 ×503=1000 vòng/phút

Hệ số trượt của động cơ

n1 =  1000 vòng/phút

n2 = 970 vòng/phút

s= n1-n2n1  = 1000- 9701000 =0,03

Tần số dòng điện phía rotor f2

f2=s× f1 =0,03 ×50=1,5 Hz

Chọn câu trả lời

- 1,25 	b. 1,5	c. 1,75 	d. 2