Bài tập 4

Cho động cơ không đồng bộ ba pha có số cực 2p = 8, động cơ được cấp nguồn điện xoay chiều ba pha có tần số f = 50 Hz. Bảng lý lịch của động cơ có ghi tốc độ định mức nđm = 720 vòng/phút. Hãy tính tần số phía rotor f2 khi động cơ đang mang tải định mức

Giải

Tốc độ của từ trường quay

n1= 60 ×fp = 60 ×504=750 vòng/phút

Hệ số trượt của động cơ

n1 =  750 vòng/phút

n2 = 720 vòng/phút

s= n1-n2n1  = 750- 720750 =0,04

Tần số phía rotor f2

f2=s× f1 =0,04 ×50=2 Hz

Chọn câu trả lời

- 1,25 	b. 1,5	c. 1,75 	d. 2