Bài tập 5

Cho động cơ không đồng bộ ba pha có số cực 2p = 10, động cơ được cấp nguồn điện xoay chiều ba pha có tần số f = 50 Hz. Bảng lý lịch của động cơ có ghi tốc độ định mức nđm = 570 vòng/phút. Hãy tính tần số phía rotor f2 khi động cơ đang mang tải định mức

Giải

Tốc độ của từ trường quay

n1= 60 ×fp = 60 ×505=600 vòng/phút

Hệ số trượt của động cơ

n1 =  600 vòng/phút

n2 = 570 vòng/phút

s= n1-n2n1  = 600- 570600 =0,05

Tần số phía rotor f2

f2=s× f1 =0,05 ×50=2,5 Hz

Chọn câu trả lời

- 1,5 	b. 2	c. 2,5 	d. 3