Bài tập 6

Cho động cơ không đồng bộ ba pha có công suất định mức Pđm = 35 HP, điện áp dây định mức Y/ - 380V/220V, tần số f = 50 Hz, số cực 2p = 4, tổn hao đồng rotor là 974 W, tổn hao ma sát cơ quạt gió lá 486 W, hiệu suất định mức đm = 89 %, hệ số công suất định mức cosđm = 0,86. Nguồn điện xoay chiều ba pha có điện áp dây 380 V, tần số 50 Hz, cho 1HP ≈ 750 W. Hãy tính tần số dòng điện phía rotor f2 khi động cơ đang mang tải định mức

Giải

Công suất cơ trên trục động cơ

P2=Pđm =35 ×750=26.250 W

Pcơ =P2+ Pmq =26.250+486=26.736 W

Hệ số trượt của động cơ

Pđiện từ = Pcơ+Pj2=26.736+974=27.710 W

s= Pj2Pđiện từ  = 97427.710 =0,035

Tần số dòng điện phía rotor f2

f2=s× f1 =0,035 ×50= Hz

Chọn câu trả lời

- 2,15 	b. 1,25	c. 1,75	d. 2,75