Bài tập 7

Cho động cơ không đồng bộ ba pha có công suất định mức Pđm = 40 HP, điện áp dây định mức Y/ - 380V/220V, tần số f = 50 Hz, số cực 2p = 6, tổn hao đồng rotor 1112 W, tổn hao ma sát cơ quạt gió lá 556 W, hiệu suất định mức đm = 89 %, hệ số công suất định mức cosđm = 0,86. Nguồn điện xoay chiều ba pha có điện áp dây 380 V, tần số 50 Hz, cho 1 HP ≈ 750 W. Hãy tính tốc độ định mức của động cơ ở tải định mức

Giải

Công suất cơ trên trục động cơ

P2=Pđm =40 ×750=30.000 W

Pcơ =P2+ Pmq =30.000+556=30.556 W

Hệ số trượt của động cơ

Pđiện từ = Pcơ+Pj2=30.556+1112=31.668 W

s= Pj2Pđiện từ  = 111231.668 =0,035

Tốc độ định mức của động cơ

n1= 60 ×fp = 60 ×503=1000 vòng/phút

n2 = n1-(s×n1) =1000-(0,035 ×1000)=965 vòng/phút

Chọn câu trả lời

- 985 	b. 970	c. 965	d. 980