Bài tập 8

Cho động cơ không đồng bộ ba pha có công suất định mức Pđm = 54 HP, điện áp dây định mức Y/ - 380V/220V, tần số f = 50 Hz, số cực 2p = 8, tổn hao đồng rotor là 1202 W, tổn hao ma sát cơ quạt gió 600 W, hiệu suất định mức đm = 91 %, hệ số công suất định mức cosđm = 0,86. Nguồn điện xoay chiều ba pha có điện áp dây 220 V, tần số 50 Hz, cho 1 HP ≈ 750 W. Hãy tính tốc độ định mức của động cơ ở tải định mức

Giải

Công suất cơ trên trục động cơ

P2=Pđm =54 ×750=40.500 W

Pcơ =P2+ Pmq =40.500+600=41.100 W

Hệ số trượt của động cơ

Pđiện từ = Pcơ+Pj2=41.100+1202=42.302 W

s= Pj2Pđiện từ  = 120242.302 =0,028

Tốc độ định mức của động cơ

n1= 60 ×fp = 60 ×504=750 vòng/phút

n2 = n1-(s×n1) =750-(0,028 ×750)=729 vòng/phút

Chọn câu trả lời

- 730 	b. 738	c. 735	d. 729