Bài tập 9

Cho động cơ máy nén khí không đồng bộ một pha có công suất định mức Pđm = 5,5 HP, điện áp định mức Vđm = 220V, tần số f = 50 Hz, số cực 2p = 4, tổn hao đồng rotor là 272 W, tổn hao ma sát cơ quạt gió lá 135 W, hiệu suất định mức đm = 82 %, hệ số công suất định mức cosđm = 0,8. Nguồn điện xoay chiều một pha có điện áp 220 V, tần số 50 Hz, cho 1 HP ≈ 750 W. Hãy tính tốc độ định mức của động cơ ở tải định mức

Giải

Công suất cơ trên trục động cơ

P2=Pđm =5,5 ×750=4125 W

Pcơ =P2+ Pmq =4125+135=4260 W

Hệ số trượt của động cơ

Pđiện từ = Pcơ+Pj2=4260+272=4532 W

s= Pj2Pđiện từ  = 2724532 =0,06

Tốc độ định mức của động cơ

n1= 60 ×fp = 60 ×502=1500 vòng/phút

n2 = n1-(s×n1) =1500-(0,06 ×1500)=1410 vòng/phút

Chọn câu trả lời

- 1430 	b. 1410	c. 1460	d. 1420