Bài tập 1

Cho động cơ không đồng bộ ba pha có công suất định mức Pđm = 100 HP, điện áp dây định mức Y/ - 380V/220V, tần số f = 50 Hz, số cực 2p = 4, hệ số công suất định mức cosđm = 0,87, tốc độ định mức nđm = 1445 vòng/phút, hiệu suất định mức của động cơ đm = 92 %, tổn hao đồng stator Pj1 = 2700 W. Nguồn điện xoay chiều ba pha điện áp dây 380V, tần số f = 50 Hz, cho 1HP  750 W. Hãy tính điện trở trên một pha dây quấn stator động cơ

Giải

Công suất định mức của động cơ

Cho 1HP = 750 W

Pđm = 100 x 750 = 75000 W

Dòng điện định mức của động cơ

Pđm= 3 × Vđm × Iđm×cos ×

Iđm = Pđm3 × Vđm ×cos ×  = 75000 3 ×380 ×0,87 ×0,92 =142,36 A

Điện trở trên một pha dây quấn stator

R1= Pj13 × Iđmpha2= 27003 × 142,362 =0,044

Chọn câu trả lời

- 0,045 	b. 0,046	c. 0,043	d. 0,044