Bài tập 2

Cho động cơ không đồng bộ ba pha có công suất định mức Pđm = 25 HP, điện áp dây định mức Y/ - 380V/220V, tần số f = 50 Hz, số cực 2p = 4, hiệu suất định mức đm = 89 %, hệ số công suất cos = 0,86, tổn hao đồng stator là 811 W. Nguồn điện xoay chiều ba pha có điện áp dây 380 V, tần số 50 Hz, cho 1HP ≈ 750 W. Hãy tính điện trở một pha bộ dây stator của động cơ

Giải

Công suất cơ trên trục động cơ

P2=Pđm =25 ×750=18.750 W

Dòng điện định mức của động cơ

Pđm= 3 × Vđm × Iđm×cos  ×

Iđm = Pđm3 ×  Vđm × cos ×   = 18.750 3 × 380 × 0,86 × 0,89 =37,21 A

Điện trở một pha bộ dây stator động cơ

R1 pha= Pj13 ×Ipha2= 8113 × 37,212 =0,195

Chọn câu trả lời

- 0,199 	b. 0,191	c. 0,195	d. 0,198