Bài tập 3

Cho động cơ không đồng bộ ba pha có công suất định mức Pđm = 12 HP, điện áp dây định mức Y/ - 380V/220V, tần số f = 50 Hz, số cực 2p = 4, hiệu suất định mức đm = 86 %, hệ số công suất cos = 0,85, tổn hao đồng stator là 512 W. Nguồn điện xoay chiều ba pha có điện áp dây 220 V, tần số 50 Hz, cho 1HP ≈ 750 W. Hãy tính điện trở một pha bộ dây stator của động cơ

Giải

Công suất cơ trên trục động cơ

P2=Pđm =12 ×750=9000 W

Dòng điện định mức của động cơ

Pđm= 3 × Vđm × Iđm×cos  ×

Iđm = Pđm3 ×  Vđm × cos ×   = 9000 3 × 220 × 0,85 × 0,86 =32,31 A

Do bộ dây stator động cơ đấu , do đó dòng điện pha của động cơ

IPha = Idây3= 32,313=18,65 A

Điện trở một pha bộ dây stator động cơ

R1 pha= Pj13 ×Ipha2= 5123 × 18,652 =0,49

Chọn câu trả lời

- 0,42 	b. 0,46	c. 0,49	d. 0,53