Bài tập 1

Cho động cơ không đồng bộ ba pha có công suất định mức Pđm = 100 HP, số cực 2p = 4, điện áp dây định mức Y/ - 380V/220V, tần số f = 50 Hz, hệ số công suất định mức cosđm = 0,86, tốc độ định mức nđm = 1445 vòng/phút. Biết tổn hao ma sát cơ Pmq = 900 W. Nguồn điện xoay chiều ba pha điện áp dây 380V, tần số 50 Hz, cho 1 HP  750 W. Hãy tính công suất điện từ Pđiện từ của động cơ

Giải

Tính tốc độ của từ trường quay

n1= 60 ×fp = 60 ×502=1500 vòng/phút

Hệ số trượt của động cơ

n1 =  1500 vòng/phút

n2 = 1445 vòng/phút

s= n1-n2n1  = 1500- 14451500 =0,03

Công suất cơ hữu ích trên trục động cơ

P2 =100 ×750 =75.000 W

Pcơ= P2 + Pma sát cơ=75.000+900=75.900 W

Công suất điện từ chuyển từ stator sang rotor

Pđiện từ= Pcơ1-s = 75.9001-0,03=78.247,42 W

Chọn câu trả lời

- 77.469,12 	b. 78.247,42	c. 78.457,69	d. 79.358,15