Bài tập 2

Cho động cơ không đồng bộ ba pha có công suất định mức Pđm = 50 HP, số cực 2p = 6, điện áp dây định mức Y/ - 380V/220V, tần số f = 50 Hz, hệ số công suất định mức cosđm = 0,86, tốc độ định mức nđm = 960 vòng/phút. Biết tổn hao ma sát cơ Pmq = 450 W, tổn hao thép Pthép = 2100 W, tổn hao đồng stator Pj1 = 1350 W. Nguồn điện ba pha điện áp dây 380V, tần số 50 Hz, cho 1 HP  750 W. Hãy tính công suất điện cấp vào động cơ

Giải

Tính tốc độ của từ trường quay

n1= 60 ×fp = 60 ×503=1000 vòng/phút

Hệ số trượt của động cơ

n1 =  1000 vòng/phút

n2 = 960 vòng/phút

s= n1-n2n1  = 1000- 9601000 =0,04

Công suất cơ hữu ích trên trục động cơ

P2 =50 ×750 =37.500 W

Pcơ= P2 + Pma sát cơ=37500+450=37.950 W

Công suất điện từ chuyển từ stator sang rotor

Pđiện từ= Pcơ1-s = 379501-0,04=39.531,25 W

Công suất điện cấp vào động cơ

P1= Pđiện từ+ Pj1+ Pthép=39.531,25+1350+2100=42.981,25 W

Chọn câu trả lời

- 42.981,25 	b. 40.468,96	c. 43.819,34	d. 45.146,29