Bài tập 3

Cho động cơ không đồng bộ ba pha có công suất định mức Pđm = 55 KW, điện áp dây định mức Y/ - 660V/380V, tần số f = 50 Hz, số cực của động cơ 2p = 6, hệ số công suất định mức cosđm = 0,86, tốc độ định mức nđm =  980 vòng/phút, hiệu suất định mức đm = 92 %. Cho biết tổn hao ma sát cơ, quạt gió chiếm 15 % tổng tổn hao của động cơ. Nguồn điện xoay chiều ba pha điện áp dây 380V, tần số 50 Hz. Hãy tính công suất điện từ Pđiện từ của động cơ

Giải

Tốc độ của từ trường quay

n1= 60 ×fp = 60 ×503=1000 vòng/phút

Hệ số trượt của động cơ

n1 =  1000 vòng/phút

n2 = 980 vòng/phút

s= n1-n2n1  = 1000- 9801000 =0,02

Tổng tổn hao của động cơ

Ptổng tổn hao = P1- Pđm =Pđm - Pđm =55.0000,92-55.000=4782,6 W

Tính tổn hao ma sát cơ và quạt gió chiếm 15% giá trị tổng tổn hao

Pmq=15% × Ptổng tổn hao=0,15 ×4782,6=717,39 W

Pcơ = Pđm+ Pmq=55000+717,39=55.717,39 W

Pđiện từ= Pcơ1-s = 55.717,391-0,02=56.854,47 W

Chọn câu trả lời

- 52.129,73 	b. 56.854,47	c. 61.479,84	d. 62.935,76