Bài tập 4

Cho động cơ không đồng bộ ba pha có công suất định mức Pđm = 63 KW, điện áp dây định mức Y/ - 660V/380V, tần số f = 50 Hz, số cực của động cơ 2p = 6, hệ số công suất định mức cosđm = 0,86, tốc độ định mức nđm =  970 vòng/phút, hiệu suất định mức đm = 92 %. Cho biết tổn hao ma sát cơ, quạt gió chiếm 12 % tổng tổn hao của động cơ. Nguồn điện xoay chiều ba pha điện áp dây 380V, tần số 50 Hz. Hãy tính tổn hao đồng trên dây quấn rotor động cơ

Giải

Tốc độ của từ trường quay

n1= 60 ×fp = 60 ×503=1000 vòng/phút

Hệ số  trượt của động cơ

n1 =  1000 vòng/phút

n2 = 970 vòng/phút

s= n1-n2n1  = 1000- 9701000 =0,03

Tổng tổn hao của động cơ

Ptổng tổn hao = P1- Pđm =Pđm - Pđm =63.0000,92-63.000=5478,26 W

Tính tổn hao ma sát cơ và quạt gió chiếm 12% giá trị tổng tổn hao

Pmq=12% × Ptổng tổn hao=0,12 ×5478,26=657,39 W

Pcơ = Pđm+ Pmq=63.000+657,39=63.657,39 W

Pđiện từ= Pcơ1-s = 63.657,391-0,03=65.626,17 W

Tổn hao trong dây quấn rotor Pj2

Pj2= s ×Pđiện từ=0,03 ×65.626,17=1968,78 W

Chọn câu trả lời

- 1750,91	b. 1862,59	c. 2050,78	d. 1968,78