Bài tập 5

Cho động cơ không đồng bộ ba pha có công suất định mức Pđm = 80 KW, điện áp dây định mức Y/ - 380V/220V, tần số f = 50 Hz, số cực của động cơ 2p = 4, hệ số công suất định mức cosđm = 0,87, tốc độ định mức của động cơ nđm =  1470 vòng/phút, hiệu suất định mức đm = 92 %. Cho biết tổn hao ma sát cơ, quạt gió chiếm 10 % tổng tổn hao của động cơ, tổn hao thép chiếm 24 % tổng tổn hao của động cơ. Nguồn điện xoay chiều ba pha điện áp dây 380V, tần số 50 Hz. Hãy tính tổn hao trên dây quấn stator Pj1 của động cơ

Giải

Tổng tổn hao của động cơ

Ptổng tổn hao = P1- Pđm =Pđm - Pđm =80.0000,92-80.000=6956,52 W

Tính tổn hao ma sát cơ và quạt gió chiếm 10 % giá trị tổng tổn hao

Pmq=10% × Ptổng tổn hao=0,10 ×6956,52=695,65 W

Pcơ = Pđm+ Pmq=80.000+695,65=80.695,65 W

Tính hệ số trượt s

n1= 60 ×fp= 60 ×502 =  1500 vòng/phút

n2=1470 vòng /phút

s=n1-n2n1=1500-14701500=0,02

Pđiện từ= Pcơ1-s = 80.695,651-0,02=82.342,50 W

Tổn hao trong dây quấn rotor Pj2

Pj2= s ×Pđiện từ=0,02 ×82.342,50=1646,85 W

Tổn hao thép chiếm 24% tổng tổn hao

Pthép=24% × Ptổng tổn hao=0,24 ×6956,52=1669,56 W

Tổn hao trên dây quấn stator Pj1

Pj1 = Ptổng tổn hao- Pthép+Pj2+ Pmq

Pj1=6956,52-1669,56+1646,85+695,65=2944,46 W

Chọn câu trả lời

- 2795,67 	b. 2870,59	c. 2944,46	d. 3050,28