Bài tập 6

Cho động cơ không đồng bộ ba pha có công suất định mức Pđm = 30 HP, số cực 2p = 4, điện áp dây định mức Y/ - 380V/220V, tần số f = 50 Hz, tổn hao đồng rotor là 610 W, tổn hao ma sát cơ quạt gió lá 197 W, hiệu suất định mức đm = 89 %, hệ số công suất định mức cosđm = 0,86. Nguồn điện xoay chiều ba pha có điện áp dây là 380 V, tần số 50 Hz, cho 1 HP ≈ 750 W. Hãy tính momen cơ ra định mức trên trục động cơ lúc tải định mức

Giải

Công suất cơ trên trục động cơ

P2=Pđm =30×750=22.500 W

Pcơ =P2+ Pmq =22.500+197=22.697 W

Hệ số trượt của động cơ

Pđiện từ = Pcơ+Pj2=22.697+410=23.107 W

s= Pj2Pđiện từ  = 61023107 =0,026

Tốc độ định mức của động cơ

n1= 60 ×fp = 60 ×502=1500 vòng/phút

n2 = n1-(s×n1) =1500-(0,026 ×1500)=1461 vòng/phút

Momen cơ ra định mức trên trục động cơ lúc tải định mức

M2 =9,55 × P2n2 =9,55 × 225001461 =147,07 N.m

Chọn câu trả lời

- 144,95 	b. 146, 68	c. 150,97	d. 147,07