Bài tập 7

Cho động cơ không đồng bộ ba pha có công suất định mức Pđm = 9 KW, điện áp dây định mức Y/ - 380V/220V, tần số f = 50 Hz, số cực là 6 cực, tốc độ định mức nđm = 950 vòng/phút, hiệu suất định mức đm = 86 %, hệ số công suất định mức cosđm = 0,85. Tổn hao ma sát và quạt gió bằng 14 % tổng tổn hao của động cơ; tổn hao lõi thép bằng 22 % tổng tổn hao của động cơ. Nguồn điện xoay chiều ba pha điện áp dây 380V, tần số 50 Hz. Hãy tính điện trở một pha của bộ dây stator động cơ

Giải

Tính hệ số trượt của động cơ

n1= 60 ×fp=60 ×503=1000 vòng/phút

n2=950 vòng/phút

s= n1-n2n1= 1000-9501000=0,05

Công suất điện từ vào rotor động cơ

=PđmP1

P1 = Pđm= 90000,86 =10.465,11 W

Ptổng tổn hao =P1- Pđm=10.465,11-9000=1465,11 W

Pmq=14 % × Ptổng tổn hao =0,14 ×1465,11=205,11 W

Pcơ= Pđm+ Pmq = 9000+205,11= 9205,11 W

Pđiện từ=Pcơ1- s= 9205,111- 0,05= 9689,59 W

Tổn hao lõi thép

Pthép=22 % × Ptổng tổn hao =0,22 ×1465,11=322,32 W

Pj1= P1- Pđiện từ- Pthép=10465,11-9689,59-322,32=1097,84 W

Dòng điện định mức của động cơ

Pđm= 3 × Vđm × Iđm×cos ×

Iđm = Pđm3 × Vđm ×cos ×  = 9000 3 ×380 ×0,85 ×0,86 =18,7 A

Điện trở một pha bộ dây quấn stator

R1= Pj13 × Iđm pha2 = 1097,843 ×18,72=1,046

Chọn câu trả lời

- 1,046	b. 1,147	c. 1,098	d. 1,205