Bài tập 8

Cho động cơ không đồng bộ ba pha có công suất định mức Pđm = 40 KW, điện áp dây định mức Y/ - 380V/220V, tần số f = 50 Hz, số cực là 4 cực, tốc độ định mức nđm = 1460 vòng/phút, hiệu suất định mức đm = 91 %, hệ số công suất định mức cosđm = 0,86. Tổn hao ma sát và quạt gió bằng 11 % tổng tổn hao của động cơ; tổn hao lõi thép bằng 21 % tổng tổn hao của động cơ. Nguồn điện xoay chiều ba pha điện áp dây 220V, tần số 50 Hz. Hãy tính điện trở một pha của bộ dây stator động cơ

Giải

Tính hệ số trượt của động cơ

n1= 60 ×fp=60 ×502=1500 vòng/phút

n2=1460 vòng/phút

s= n1-n2n1= 1500-14601500=0,026

Công suất điện từ vào rotor động cơ

=PđmP1

P1 = Pđm= 40.0000,91 =43.956,04 W

Ptổng tổn hao =P1- Pđm=43.956,04-40.000=3956,04 W

Pmq=11 % × Ptổng tổn hao =0,11 ×3956,04=435,16 W

Pcơ= Pđm+ Pmq = 40.000+435,16= 40.435,16 W

Pđiện từ=Pcơ1- s= 40.435,161- 0,026= 41.514,53 W

Tổn hao lõi thép

Pthép=21 % × Ptổng tổn hao =0,21 ×3956,04=830,76 W

Pj1= P1- Pđiện từ- Pthép=43.956,04-41.514,53-830,76=1610,75 W

Dòng điện định mức của động cơ

Pđm= 3 × Vđm × Iđm×cos ×

Iđm = Pđm3 × Vđm ×cos ×  = 40000 3 ×220 ×0,86 ×0,91 =134,13 A

Bộ dây stator đấu  nên dòng điện pha Ipha

Ipha = Iđm3= 134,133=77,44 A

Điện trở một pha bộ dây quấn stator

R1= Pj13 × Iđm pha2 = 1610,753 ×77,442=0,089

Chọn câu trả lời

- 0, 089	b. 0, 092	c. 0,097	d. 0,078