Bài tập 9

Cho động cơ không đồng bộ ba pha có công suất định mức Pđm = 22 KW, điện áp dây định mức Y/ - 380V/220V, tần số f = 50 Hz, số cực là 4 cực, tốc độ định mức nđm = 1450 vòng/phút, hiệu suất định mức đm = 89 %, hệ số công suất định mức cosđm = 0,86. Tổn hao ma sát và quạt gió bằng 13 % tổng tổn hao của động cơ, điện trở một pha của bộ dây stator động cơ R1 = 0,128 . Nguồn điện xoay chiều ba pha điện áp dây 380V, tần số 50 Hz. Hãy tính tổn hao lõi thép của động cơ

Giải

Tính hệ số trượt của động cơ

n1= 60 ×fp=60 ×502=1500 vòng/phút

n2=1450 vòng/phút

s= n1-n2n1= 1500-14501500=0,033

Công suất điện từ vào rotor động cơ

=PđmP1

P1 = Pđm= 22.0000,89 =24.719,10 W

Ptổng tổn hao =P1- Pđm=24.719,10-22.000=27.19,10 W

Pmq=13 % × Ptổng tổn hao =0,13 ×2719,10=353,48 W

Pcơ= Pđm+ Pmq = 22.000+353,48= 22.353,48 W

Pđiện từ=Pcơ1- s= 22.353,481- 0,033= 23.116,32 W

Dòng điện định mức của động cơ

Pđm= 3 × Vđm × Iđm×cos ×

Iđm = Pđm3 × Vđm ×cos ×  = 22000 3 ×380 ×0,86 ×0,89 =43,67 A 
Tính tổn hao trong lõi thép động cơ

Pj1= 3 × R1 × Iđm pha2 = 3 ×0,128 × 43,672=732,31 W

Pthép = P1- Pđiện từ- Pj1=24.719,10-23.116,32-732,32=870,46 W

Chọn câu trả lời

- 860,21	b. 870,46	c. 874,79	d. 865,82