Bài tập 11

Cho máy biến áp một pha dạng cách ly, công suất 50 KVA, điện áp 2300 V/ 230V, tần số 50 Hz. Thí nghiệm không tải với các thiết bị đo lắp ở sơ cấp cho các số liệu sau: I10 = 0,94 A,  P0 = 560 W. Áp dụng mạch tương đương gần đúng ở chế độ không tải hãy tính điện trở RC

Giải

Điện trở đặc trưng tổn hao thép Rc

Rc=V1đm2P0=23002560 =9446,42

Chọn câu trả lời

- 8124,94 	b. 9237,38	c. 8243,57	d. 9446,42