Bài tập 16

Cho máy biến áp một pha dạng cách ly, công suất 10 KVA, điện áp 220 V/ 110V, tần số 50 Hz. Thí nghiệm không tải với thiết bị đo lắp ở sơ cấp cho các số liệu sau: P0 = 500 W, I10 = 3,16 A. Áp dụng mạch tương đương gần đúng ở chế độ không tải, hãy tính dòng điện IC

Giải

Tổn hao công suất trong lõi thép P0

RC=V1đm2P0=4402500 =387,2

Dòng điện hiệu dụng Ic

Ic=V1đmRc = 440387,2 =1,136 A

Chọn câu trả lời

- 1,019 	b. 1,318	c. 1,136	d. 1,257