Bài tập 18

Cho máy biến áp một pha dạng cách ly, công suất 50 KVA, điện áp 2400 V/ 600V, tần số 50 Hz. Thông số mạch tương đương gần đúng quy về sơ cấp của thí nghiệm ngắn mạch có giá trị Rn = 1,74 , Xn = 3,23 . Hãy tính tổn hao công suất trong thí nghiệm ngắn mạch Pn

Giải

Tính dòng điện I1n

I1n=I1đm = SđmV1đm = 500002400 =20,83 A

Tổn hao công suất trong thí nghiệm ngắn mạch Pn

Pn = Rn × I1n2 =1,74 × 20,832=754,96 W

Chọn câu trả lời

- 754,96 	b. 755,38	c. 758,38	d. 760,89